КОНСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ ТЕМ ПО ИИТ

(9 КЛАСС)

- Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники.

- Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции.

- Характеристики процессора и внутренней памяти компьютера (быстродействие, разрядность, объем памяти и др.).

- Внешняя память компьютера. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, CD-ROM-диски, магнитооптические диски и пр.).

- Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка). Файловая система компьютера. Папки, файлы (имя, тип, путь доступа). Операции с папками и файлами.

- Организация и структура локальных и глобальных компьютерных сетей. Интернет и ее информационные ресурсы (электронная почта, доски объявлений, телеконференции и т.д.). Всемирная паутина.

- Информация. Представление информации. Единицы измерения информации. Бит. Хранение цифровой информации. Двоичное кодирование.

- Кодирование текстовой информации. Байт. Стандартная кодировка ASCII.  Кодирование цветовой и графической информации.

2

- Строим блок-схему алгоритма.

начало

П=3,14

R1, R2

S=П|R12-R22|

S

конец

- Пишем программу на QBASIC.

CLS : PI=3.14 : INPUT R1,R2

S=PI*ABS(R1^2-R2^2)

PRINT S : END

- Набираем программу в среде программирования.

- Запускаем программу на выполнение, синтаксические ошибки будут выявляться по ходу выполнения.

- Проверяем работу программы на заранее подготовленном тесте R1=6, R2=2 Получаем S=100,5 Если ответ неправильный, проверяем ход логических рассуждений, ищем математические ошибки в формулах, пока ответ не получится верным.

- Подставляем исходные данные из задачи. Получаем результат.

Анализируем результат.

35

1. Информатизация общества. Основные этапы развития ВТ.

Получение и преобразование информации является необходимым условием жизнедеятельности любого организма. Живые организмы воспринимают и используют информацию о температуре и химическом составе окружающей среды для того, чтобы принять решение о выборе наиболее благоприятных условий обитания.

Человек также воспринимает информацию с помощью своих органов чувств, накапливает её, обрабатывает и передаёт. Древние люди накапливали и передавали информацию с помощью устной речи, используя различные языки. Роль языка и речи  для человечества исключительно велики. Без них невозможно было бы возникновение человеческого общества.

По мере своего развития человечество научилось записывать речь. Возникли очень малочисленные группы людей, чья профессия была  связана с задачами накопления, обработки, передачи информации, т.е с информационной деятельностью:  военачальники, жрецы, летописцы, ученые. Для счёта они применяли древние счеты (например -  абак, которые появились более 5 тысяч лет назад в Древней Греции).

Новой эрой в информационной деятельности человека стало изобретение книгопечатания. Благодаря печатному станку, созданному в 1440 году Гуттенбергом, знания стали доступны многим, расширился круг людей, деятельность которых была связана с накоплением, сохранением и передачей информации:  библиотекари, архивариусы, писцы, счетчики. Именно в средние века появились механические счетные машины – арифмометры:

- 1642г. – француз Блез Паскаль (только сложение);

- 1674 г. – немец Готфрид Вильгельм Лейбниц (4 действия);

- 1833г. – англичанин Чарльз Беббидж (работа по программе, записанной на перфокартах). Проект не был осуществлен, но его принципы были использованы при создании первых ЭВМ. Поэтому Беббиджа называют «отцом» современной ВТ.

- 1888г. – американец Герман Холлерит- табулятор - электромеханическая машина, читающая числа с перфокарт и запоминающая результат. 43 табулятора были использованы в 1890 году при подведении итогов переписи населения в США (вместо 7лет – 1 месяц).

В результате научно-технического прогресса человек создавал все новые средства сбора, хранения и передачи информации (книги, газеты, фотография, кинолента, телетайп, телеграф, радио). Но самый важный информационный процесс - обработка информации – до середины 20 века осуществлялась исключительно человеком. Развитие науки привело к тому, что информация стала удваиваться каждые 5 лет (сейчас – каждые 2 года). Выходом стало создание компьютеров.

Первая электронно-вычислительная машина (ЭВМ) появилась в 1944 году в Гарвардском университете в 1944 году. «МАРК-1» на электро-магнитных реле весила 35 тонн, использовала перфоленты на 23 разряда. Два числа умножала в течение 4 секунд. Участвовавший в её разработке американец Джон фон Нейман  в 1945 году опубликовал принципы, на основании которых должны были строится ЭВМ.

По этим принципам в 1946 году в США построили ЭВМ «ENIAC», состоящую из 18 тысяч электронных ламп. Вес 30 тонн, 170 м2, двоичная СС, 5 тысяч операций сложения в секунду.

В 1947г.  американцы Джон Барди и Уильям Шокли изобрели транзистор.

4

I = 1 , 100 , 1

S = S + I

начало

S = 0

S

конец

нет

I <= 100

S = S + I

начало

S = 0

I = 1

S

I = I + 1

да

S = S + I

I > 100

начало

S = 0

I = 1

I = I + 1

S

да

нет

CLS : S=0		CLS : S=0 : I=1		CLS: S=0 : I=1

FOR I=1 TO 100 STEP 1	DO WHILE  I <= 100	DO

S=S+I			S=S+I: I=I+1		 S=S+I : I=I+1

NEXT  I			LOOP			LOOP UNTIL I > 100

PRINT  S		PRINT S		PRINT  S

33

2. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции.

Структурная схема ПК – это совокупность его функциональных элементов и связи между ними.

устройства ввода                 системный блок                 устройства вывода

клавиатура

дисковод

сканер

трекбол

тачпад

микрофон

модем

процессор

память

монитор

принтер

плоттер

дисковод

колонки

наушники

модем

данные

результатт

Системный блок содержит: системную (материнскую) плату (на которой расположены электронные схемы процессора и оперативной памяти, разъёмы и гнёзда (слоты) для подключения плат расширения); процессор;  системную шину;  оперативную память;  постоянную память; видеокарту;  звуковую карту;  сетевой адаптер;  внешнюю память; блок питания; вентилятор.

К системному блоку подключаются все периферийные устройства ввода-вывода информации через три вида портов (разъёмов на тыльной стороне системного блока):

- последовательные – передают по одному проводу по одному биту (COM1, COM2, …) – мышь, клавиатура, модем;

- параллельные – передают АО несколько байтов по параллельным проводам (LPT1, LPT2, …) – принтер, сканер, монитор.

- USB-порты – быстрые параллельные порты для передачи большого объёма информации (в том числе – видео).

Одним из самых главных устройств является системная шина, предназначенная для обмена информацией между всеми компонентами ПК. К системной шине (магистрали) параллельно подключаются все периферийные устройства. Таким образом, функциональная схема ПК строится по магистрально-модульному принципу:

процессор

память

системная

плата

системная шина (магистраль)

контроллер

контроллер

контроллер

контроллер

принтер

монитор

сканер

модем

Системная шина состоит из шины адреса (32 бита, для передачи адреса ячейки памяти), шины данных (64 бита, для передачи самих данных)  и шины управления (для передачи управляющих кодов).

6

Для данной алгоритмической структуры характерно, что в любой момент времени её реализации осуществляется обработка только по какой-либо одной из ветвей.

Для описания разветвляющегося алгоритма существуют операторы:

- условный

блочной структуры:

IF условие THEN

блок действий 1

ELSE

блок действий 2

ENDIF

линейной структуры:

IF условие THEN блок 1 ELSE блок 2

Обе структуры могут быть использованы как в полной форме так и в усеченной – без блок ELSE.

При работе условного оператора сначала поверяется выполнение условия. Если условие выполняется (истинное), то реализуется блок 1, в противном случае – блок 2. Условие – это логическое выражение, использующее операции сравнения (=, <, > <=, >=, <>) и логические операции (AND, OR).

Программа решения квадратного уравнения с использованием условного оператора имеет вид:

CLS : INPUT A,B,C : D=B^2-4*A*C

IF D>0 THEN

X1=(-b+SQR(d))/(2*a) : X2=(-b-SQR(d))/(2*a) : PRINT  X1,X2

ELSE

PRINT ”Решенией нет”

ENDIF

- выбора (выражением может быть список через запятую 1,3,4; диапазон значений 1 TO 9; операция сравнения IS >=).	SELECT CASE  выражение

CASE условие 1

блок операторов 1

CASE условие 2

блок операторов 2

…

CASE ELSE

блок операторов n

END SELECT

CLS : INPUT A,B,C : D=B^2-4*A*C

SELECT CASE  D

CASE IS >0

X1=(-b+SQR(d))/(2*a)

X2=(-b-SQR(d))/(2*a) : PRINT  X1,X2

CASE ELSE

PRINT ”Решенией нет”

END SELECT

END

31

3. Характеристики процессор и внутренней памяти ПК

(быстродействие, разрядность, объём и т.д.)

Процессор – сверхбольшая интегральная микросхема (СБИС), предназначенная для обработки информации. «Сверхбольшая» на самом деле маленькая полупроводниковая пластина, размером 20 на 20 мм, заключенная в пластмассовый корпус с рядами металлических контактов. Термин «сверхбольшая» относится к количеству электронных компонентов (переключателей), размещенных на одной пластине (Pentium4 – 42 миллиона). Размер одного элемента = около 0,13 микрон (10-6 метра).

Важнейшей характеристикой процессора является тактовая частота – количество тактов  генератора тактовых импульсов(микросхема) в секунду. Импульсы генератора синхронизируют работу всех устройств ПК. На выполнение процессором каждой базовой операции отводится определённое количество тактов (например, операция сдвига занимает от 2 до 4 тактов). Тактовая частота измеряется в Герцах (МГц- миллион тактов в секунду и ГГц- миллиард тактов в секунду). (Pentium4 – от 1 ГГц до 4 ГГц).

Другая характеристика процессора – разрядность – количество двоичных разрядов, которые могут передаваться и обрабатываться одновременно. Измеряется в битах. (Pentium4 – 64 бита). Часто разрядность уточняют, указывая два числа 64/36 – это значит, что разрядность шины данных – 64 бита, а шины адреса – 36.

Тактовая частота, разрядность  и особенности архитектуры(например, наличие кэш-памяти) процессора влияют на его производительность, т.е. количество операций в секунду. Производительность процессора нельзя вычислить заранее, она определяется в процессе тестирования, но она всегда на порядок ниже тактовой частоты.

Внутренняя память ПК:

- оперативная (RAM - память с произвольным доступом, ОЗУ – оперативное запоминающее устройство) – быстрое запоминающее устройство, непосредственно связанное с процессором, выполненное в виде отдельного модуля – пластина с расположенными в один ряд БИС памяти. Каждый бит в этих микросхемах – крошечный конденсатор, который хранит 1 в виде электрического заряда. Конденсаторы быстро разряжаются и их необходимо периодически подзаряжать (десятки раз в секунду). Этот процесс называется регенерацией оперативной памяти. При выключении ПК всё содержимое ОЗУ пропадает. Модули различаются по размеру и количеству контактов (DIMM, RIMM, DDR). Ёмкость модуля от 32 до  512Мб. На системную плату можно установить от 1 до 4 модулей. Разрядность шины адреса определяет максимальную величину адресного пространства 236=64Гб, тогда как реально используемая оперативная память  не больше 2Гб.

КЭШ-память (cache) – сверхоперативная, очень быстрая память небольшого объёма, которая используется при обмене данными между процессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации. КЭШ-памятью управляет контроллер, который анализирует  выполняемую программу и пытается предвидеть какие данные и команды понадобятся в ближайшие такты работы и

8

  - длинные целые LONG (Y&) – 4 байта (от -231 до 231-1),

  - вещественные SINGLE (Y) – 6 знаков после , -4 байта (от -3.4Е+38 до 3.4Е+38),

  - вещественные удвоенной точности DOUBLE (Y#) -16 знаков после ,– 8 байт (от -Е+308 до Е+308),

  - символьные STRING (Y$) – последовательность символов до 32767 символов длиной.

Например: INPUT  a,b  или   INPUT “Введите два числа”;a,b

- DATA, READ – операторы ввода данных из блока памяти. Например: DATA 3,4 :  READ a,b

Оператор присваивания может быть использован как для ввода данных  (Например: a=3  :  b=4), так для вычисления выражений. (Например:  S = a * b). Оператор присваивания вычисляет выражение, расположенное  справа от символа присваивания (=) и результат присваивается переменной, расположенной слева от символа присваивания. При записи арифметического выражения используются арифметические операции и функции. Приоритет выполнения арифметических операций: 1) ^ 2) * / 3) + -  Функции можно использовать стандартные (встроенные) COS(X), SQR(X) … и задаваемые самим пользователем. (Например: Y=3*SQR(X)^2)

Для вывода данных используется оператор PRINT.

Например:  PRINT S или  PRINT “Площадь”;S или  PRINT a,b,S

Если выражения в операторе PRINT разделяются ; - получается компактный вывод данных, 
если , - зонный вывод (экран делится на 5 зон по 14 позиций в каждой).

Для окончания программы используется оператор END.

В начале программы можно использовать оператор очистки экрана – CLS.

Пример линейной программы вычисления площади прямоугольника:

CLS

INPUT “Введите две стороны прямоугольника”;a,b

S = a * b

PRINT “Площадь”;S

END

29

4. Внешняя память компьютера. Носители информации

(гибкие, жесткие,CD-ROM диски и пр.)

Внешняя память предназначена для хранения и переноса с компьютера на компьютер больших объёмов информации:

- Гибкие магнитные диски (НГМД, дискета, floppy disk) – носитель небольшого объёма информации на гибком пластиковом диске в защитной оболочке. Диск покрыт с обеих сторон магнитным окислом. Способ записи – магнитное кодирование. Информация записывается по концентрическим дорожкам – трекам, которые делятся на сектора. Ёмкость сектора постоянна и равна 512 байт. Диаметр дискеты 3,5 дюйма (89 мм). Каждая сторона диска при форматировании разбивается на 80 дорожек и 18 секторов. Поэтому ёмкость дискеты 80*18*512*2=1,4Мб (реально 1,38 Мб). Информация записывается и считывается магнитными головками. Скорость вращения  диска медленная - 360 оборотов в минуту (6 в секунду). Диск вращается только при обращении. Скорость считывания данных 50Кбайт в секунду. Гибкие диски необходимо оберегать от магнитных полей и  нагревания.

- Жёсткие магнитные диски (HDD-hard disk drive, винчестер) – запоминающее устройство большой ёмкости - до 400Гб. Состоит из нескольких десятков металлических дисков, размещённых на одной оси, заключенных в корпус. Скорость записи и считывания – 133Мб в секунду, скорость вращения дисков 7200 оборотов в минуту. Диски вращаются непрерывно всё время работы компьютера. Из-за хрупкости внутренних элементов (головок, пластин и т.д.)винчестер необходимо оберегать от ударов.

- Оптические диски (лазерные, CD – компакт-диски, DVD-цифровое видеодиски :

- CD-ROM (read only memory)- диск только для чтения, появился в 1986 году, ёмкость  780 Мбайт (500 дискет), прозрачный полимерный диск диаметром 12 см, толщиной 1,2мм. На одну сторону нанесен светоотражающий слой алюминия, покрытый слоем лака. Для создания CD-ROM применяется штамповка металлической матрицей. При штамповке на поверхности пластмассы  появляются  питы – углубления – это 0, промежутки между питами – 1). Информация записывается на одну спиралевидную дорожку, начинающуюся у оси (на каждом  дюйме 2,54 см 16 тысяч витков спирали).

- CD-R (recordable) для однократной записи, болванка, 700 Мбайт. Основной пластмассовый слой не содержит информации, а только пустую дорожку для ориентации лазерного луча.  Второй слой – плёнка из органических молекул (цианиты), потом – металл и лак. При нагревании мощным лазерным лучом молекулы меняю свои оптические свойства (перестают пропускать свет), образуя питы.

- CD-RW (rewritable) для многократной записи, несколько Гб. Вместо органических молекул – плёнка из сплавов редких металлов. При нагревании металл переходит в аморфное состояние и остаётся в нем, образуя питы – участки, плохо отражающие свет. При

10

Циклический – содержит участок, повторяющийся один или много раз. Циклы бывают с определённым (с параметром цикла) и неопределённым числом вычислений (с предусловием –«ПОКА» и с постусловием – «ДО»).

нет

Примеры: линейный – вычисление площади прямоугольника, разветвляющийся – решение квадратного уравнения, циклический – вычисление суммы 100 числе.

Алгоритм позволяет формализовать выполнение любого информационного процесса. Исполнитель может выполнять алгоритм, не вникая в смысл того, что он делает. Это очень важная особенность алгоритмов позволяет автоматизировать деятельность человека, поручив выполнение алгоритма машинам:

- в быту – стиральные машины и микроволновые печи с программами и т.д.;

- на производстве – автоматизированные заводы по выплавке стекла, автоматические линии по сборке автомобилей, выпечки чипсов, разливке лимонада и т.д.

27

5. Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка). Файловая система компьютера. Папки, файлы (имя, путь, путь доступа). Операции с файлами и папками.

Операционная система – комплекс  программ, которые обеспечивают совместное функционирование всех устройств компьютера и предоставляют пользователю доступ к его ресурсам. Она  предназначена для:

- Управления всеми устройствами ПК;

- Выполнения прикладных программ;

- Организации взаимодействия с пользователем;

- Организации хранения информации на внешних запоминающих устройствах.

Первые ПК 70-80-ых годов не имели ОС. В постоянной памяти содержался язык программирования (чаще Бейсик), который позволял принимать и выполнять команды пользователя и запускать посторонние программы. С 1981 года основной ОС была MS-DOS – дисковая операционная система фирмы Microsoft, которая переводила названия файлов в номера дорожек и секторов диска, что позволило запускать файлы, пользуясь только их названиями. В 1991 году MS-DOS использовался вместе с программой-оболочкой NC – Нортон коммандер, облегчающую ввод команд (Например, F5 – копирование файлов). В 1995 году появился Windows 95 – ОС, имеющая графический оконный интерфейс и позволяющая выполнять несколько задач одновременно.

Сейчас на IBM-совместимых компьютерах используются операционные системы корпорации Microsoft Windows, а также свободно распространяемая ОС Linux (UNIX на серверах, Mac OS на компьютерах фирмы Apple).  Эти системы имеют многооконный графический интерфейс, облегчающий работу пользователя с файлами, папками и дисками.

Файлы операционной системы хранятся во внешней памяти. После включения ПК производится загрузка ОС: поэтапное копирование файлов ОС в оперативную память. На первом этапе загрузки процессор начинает самотестирование работоспособности всех устройств. Программы тестирования и начальной загрузки ОС хранятся в постоянной памяти – на микросхеме BIOS. В процессе тестирования могут быть  выявлены неисправности – при этом выдаются диагностические звуковые сообщения (например, 1 длинный и 3 коротких – неисправность монитора). Затем осуществляется поиск программы загрузчика ОС – Master Boot, расположенной в первом загрузочном секторе системного диска. Загрузчик копируется в оперативную память и берёт на себя управление ПК. Программа ищет файлы ОС и загружает их в оперативную память. После окончания загрузки, управление ПК передается командному процессору – программе выполняющей все команды пользователя (запуск программ, копирование, удаление и т.д.).

Основу ОС составляют программные модули, управляющие процессами хранения информации в виде файлов на внешних носителях, т.е. файловой системой ПК. Файловая система ПК – часть ОС, управляющая размещением файлов  и доступом к файлам на дисках.

Файл – программ или данные, имеющие имя, состоящее из двух частей: собственного имени и расширения. Собственное имя может иметь длину от 1 до 255 символов (кроме / \ | > < ? * “ : ). Расширение – 3 символа – показывает какого рода информация хранится в файле. Например: com – независимая программа, готовая к

12

- Логические (И, ИЛИ, НЕ – результатом явл. логические значения ИСТИНА и ЛОЖЬ)

- Финансовые

- Дата и время

Электронные таблицы позволяют осуществлять:

- Сортировку данных;

- Поиск данных с использованием условий (фильтров);

Построение диаграмм и графиков.

25

6. Организация и структура локальных и глобальных компьютерных сетей. Интернет и ее информационные ресурсы (электронная почта, доски объявлений, телеконференции и т.д.). Всемирная паутина.

Компьютерная сеть – это система обмена информацией между компьютерами. Виды сетей: локальная сеть – это соединение 3-х и более ПК друг с другом на небольшом расстоянии (внутри одного учреждения) с помощью кабелей; региональная – внутри города, страны или континента; глобальная – между ПК всего мира.

Среда, посредством которой передается информация, называется каналом связи. Компьютерные каналы связи делятся на

- цифровые и аналоговые - по способу кодирования информации;

- выделенные (постоянное соединение) и коммутируемые (временное соединение) – по способу соединения;

- проводные (электрические кабели), оптические (световоды) и радиоканалы – по способу передачи сигнала.

Основной характеристикой канала связи является скорость передачи данных (пропускная способность) – максимально возможный объём передаваемой за 1 секунду. Единица измерения пропускной способности – бод – количество бит в секунду. Другие характеристики – надежность (отсутствие искажений и помех) и стоимость.

| Канал | Расстояние | Скорость |
| --- | --- | --- |
| Телефонная линия | - | 56,6 Кбит/с |
| Радиоканал | 70 км | 400 Кбит/с |
| Экранированная витая пара меньше помех, дороже) | 300 м | 16 Мбит/с |
| Коаксиальный кабель | 2 км | 44 Мбит/с |
| Неэкранированная витая пара | 90 м | 155 Мбит/с |
| Оптоволоконный | 10 км | 10 Гбит/с |

Для соединения компьютеров в локальную сеть необходимы: сетевые платы для каждого ПК, соединительные кабели, сетевое программное обеспечение. Назначение локальной сети: передача информации между ПК и совместный доступ к программам, данным и оборудования. Максимальная пропускная способность локальной сети 100 Мбит/с. Центральный компьютер, на котором установлено программное обеспечение называется сервер. Остальные – рабочие станции. Такая сеть называется клиент-сервер. Сеть, в которой нет сервера наз. одноранговой. За работу сети, её исправность и предоставление прав доступа отвечает администратор. Способ соединения компьютеров в сеть называется топологией. Виды: шина, кольцо, звезда.

Глобальная компьютерная сеть – это объединение нескольких сетей между собой. В настоящее время в мире зарегистрировано более 200  сетей, которые объединены между собой с помощью Internet. Internet – это глобальная компьютерная сеть, объединяющая локальные, региональные и корпоративные сети (сеть сетей). Internet включает сотни миллионов ПК. История Интернета началась в 1966 году в военном ведомстве США, сначала сеть включала всего 4 компьютера. В1972 году к сети были подключены 50 университетов. В 1991 году – другие сети. В1993 году – Россия. В 2001 году – 110 миллионов серверов, 500 миллионов зарегистрированных пользователей. У Интернета нет директора или главного инженера. Он работает

14

Сжатие применяется, так как графические файлы имеют достаточно большой объём.  Существуют различные алгоритмы сжатия. Например, для сжатия рисунков, содержащих большие области однотонной закраски (аппликаций) целесообразно применить алгоритм, который заменяет последовательность повторяющихся величин (пикселей одного цвета) на 2 величины: пиксель и количество повторений – BMP  и PCX. Для диаграмм и рисунков с ограниченным количеством цветов (до 256) – алгоритм, который ищет повторяющиеся узоры – TIFF и GIF (сжимают файл в несколько раз). Отсканированные фотографии и иллюстрации – JPEG (сжатие в десятки раз) – сокращает количество цветов, учитывая тот факт, что человеческий глаз очень чувствителен к изменению яркости, но гораздо хуже замечает изменение цвета, поэтому 16,5 миллионов цветов (при глубине цвета = 24 битам) человек различить не способен. Однако, применение формата JPEGприводит к необратимой потере части информации.

23

7. Информация. Представление информации. Единицы измерения информации. Бит. Хранение информации. Двоичное кодирование.

ИНФОРМАЦИЯ – это совокупность знаний о фактических данных и зависимости между ними. Информация является основой изучения любой науки и может быть представлена в различных формах: текст, графика, изображение, звук, видеоряд, знаки, таблицы, устная речь. Техническая наука, которая изучает методы получения, хранения, обработки и передачи информации с помощью компьютера, а так же принципы функционирования компьютеров и приёмы управления ими наз. информатикой. Термин ИНФОРМАТИКА появился в начале 60-ых годов от слияния двух французских слов ИНФОРМАЦИЯ и АВТОМАТИКА. Он обозначал область знаний, связанную с процессом автоматизированной обработки информации. Корни информатики лежат в другой науке – КИБЕРНЕТИКЕ. Первая половина XIX века, Андре Мари Ампер – наука об управлении людьми КИБЕРНЕТИКОС. Сегодня эта наука объединяет математическую логику, искусственный интеллект, автоматику и информатику. В Великобритании и США – COMPUTER SCINCE – наука о компьютерах.	 На современном этапе информатика разделилась на два направления: научная (изучает свойства и структуру информации, теорию алгоритмов, законы использования информации в управлении) и прикладная (изучает представление информации в электронном виде, методы её ввода, передачи и обработки с помощью ПК, а так же технологию работы в различных программно-аппаратных средах).

В информатике под информацией понимают смысловое значение данных. ДАННЫЕ – символьное представление информации, пригодное для обработки на компьютере (цифры, буквы, служебные символы). Компьютер может обрабатывать данные, представленные только в числовой форме, поэтому любая информация должна быть преобразована в цифровую форму. Однако человек благодаря своим органам чувств привык иметь дело с аналоговой информацией. (Симонович 26-28)

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.  В памяти компьютера информация хранится в виде кодов. Когда мы пишем, то тоже кодируем информацию с помощью букв. Но хранить символьную информацию неудобно, она должна быть цифровая. Поэтому, сначала вся информация разделяется на символы (текст), ноты (музыка), точки (рисунок)… (Симонович 33) Затем, каждый символ, нота, точка кодируются отдельно с помощью двух цифр 0 и 1. Такой код называется двоичным. (BINARI DIGIT -  двоичная единица – бит).

БИТ- наименьшая единица информации, которая выражает два логических значения ИСТИНА и ЛОЖЬ и обозначается двоичным числом 1 или 0.

ПРЕИМУЩЕСТВО двоичного кодирования – в электронных устройствах наиболее просто и надежно реализуются элементы с двумя состояниями, так как эти состояния легко различимы.

Например: Есть сигнал – нет сигнала, Высокое напряжение – низкое, Намагничено – не намагничено

ДВОИЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ. В десятичной системе счисления вес каждого разряда числа определяется некоторой  степенью числа 10.

Например: 436,7110 – 4*102+3*101+6*100+7*10-1+1*10-2

Вес разрядов в двоичной системе счисления изменяется по степеням числа два.

1011,012  - 1*23+0*22+1*21+1*20+0*2-1+1*2-2

16

препинания, символы, цифры, знаки арифметических действий. По способу представления в компьютере различаются растровые (состоящие из пикселей) и векторные (описываются математическими формулами, допускаю любое масштабирование без потери качества).

  - гарнитура – тип шрифта (Times New Roman и т.д.);

  - кегль - размер шрифта в пунктах 1 пункт=0,376 мм;

  - начертание шрифта – полужирное, курсивное, подчеркнутое и нормальное, верхний и нижний индекс и т.д.;

  - цвет шрифта.

Созданный текстовым редактором документ хранится в виде файла, тип которого может быть:

txt – содержит только числовые коды символов (без форматирования, т.е.без рисунков, таблиц и т.д.), doc – содержит дополнительные коды, которые позволяют хранить форматирование, htm – на языке гипертекстовой разметки документов.

21

8. Кодирование текстовой информации.  Байт. Стандартная кодировка ASCII. Кодирование цветовой и графической информации.

Бит – единица, очень удобная для хранения информации, но не для обработки («орехи в пакетах»), так как бит очень мал. Обрабатывать каждый отдельный бит – малопроизводительно. Процессор может работать сразу с группой битов – одновременно и параллельно. Такую группу битов называют байтом. Байт на первых ЭВМ был равен 6 битам, потом  7 битам. Сейчас 1 байт= 8 бит.

Байт – величина тоже небольшая. Поэтому существуют другие единицы информации:

1 Кбайт  = 1024 байт (210 байт ≈ тысяча)		кило

1 Мбайт = 1024 Кбайт (220 байт ≈ миллион)	мега

1 Гбайт = 1024 Мбайт (230 байт ≈ миллиард)	гига

1 Тбайт = 1024 Гбайт (240 байт ≈ триллион)	тера

1 Пбайт = 1024 Тбайт (250 байт)			пета

Кодирование текста. С помощью одного байта можно закодировать 256=28 различных значений (символов, цветов и т.д.). Количество символов на клавишах клавиатуры немного более 200, поэтому одного байта достаточно, чтобы закодировать все символы. Существуют специальные таблицы кодировки.  Например: ASCII - американский стандартный код символов, принятый во всем мире, в которых 1символ = 1 байту. Первая часть этой таблицы – символы с 0 по 31 (управляющие коды) и с 32 по 127 (знаки препинания, цифры, английские заглавные и строчные буквы) – приняты во всем мире (международный стандарт). Вторая часть – символы со 128 по 255 – национальный стандарт (языки русский, греческий и т.д.).

Таким образом, страница печатного текста (50 строк по 60 символов в строке) равна приблизительно 3000 байт или 3 Кб. Книга в 300 страниц приблизительно 1 Мбайт (без картинок). Сейчас, существует новая таблица UNICODE, включающая 65536 (216) символов. 16 бит (1 символ = 2 байта) на один символ позволяют закодировать символы, которых нет на клавиатуре (∞ ≤ ≈ ∑ ø § ¼ 儷 ).

18

Кодирование цвета. Одним байтом можно закодировать  28=256 цветов (мультфильмы), двумя байтами 216=65536 цветов (фотографии в журналах), 3 байтами – 224=16,5 миллионов цветов (живая природа). Человеческий глаз может различить несколько миллионов цветовых оттенков. Поэтому трёх байт достаточно. Любой цвет в компьютере создаётся при смешивании трёх основных составляющих: красного (1 байт), зелёного (1 байт) и синего (1 байт). Каждый бай позволяет создать 256 оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков синего цвета. Нулевой оттенок – самый тёмный – практически чёрный, 255 – самый светлый (яркий), практически белый. Поэтому, белый цвет – 255 красного, 255 зелёного и 225 синего, чёрный – 0 0 0, серый 100 100 100, красный 255 0 0, сиреневы – 255 0 255, жёлтый – 255 255 0, голубой 0 255 255 и т.д.

Кодирование графики. Рисунок разбивается на точки и, двигаясь слева направо, кодируется цвет каждой точки (черно-белое – 2 битами, черно-белое с оттенками серого – 1 байтом, цветное – 4 битами, 2 или 3 байтами). Перед получившейся группой байтов записывается «заголовок» - количество строк и точек в каждой строке, чтобы впоследствии можно было раскодировать это изображение. При таком растровом способе кодирования изображения получаются очень объёмные изображения, рисунок формата А4 – более 2 Мб. Чтобы избежать больших потерь памяти и  увеличить скорость передачи таких файлов используются различные способы сжатия информации – файлы в форматах JPG, GIF, PNG  и т. д. гораздо меньше (в десятки раз), но при этом возможно ухудшение качества изображения.

19